Maak van je smartphone een GPS voor je laptop.
Je smartphone is dan een GPSmuis met een USB kabeltje.

- Download van de google playstore de app ShareGPS Bèta

- Download adb.exe versie 1.4.2 vanaf https://drive.google.com/file/d/0B0MKgCbUM0itVVFWRC02Q0VBQnc/view

- Open de download van adb als administrateur

  - Type Y en Enter om ADB en Fastboot te installeren

  - Type Y en Enter om ADB system te installeren voor alle gebruikers

  - Type Y en Enter om drivers te installeren

  - Continue driver installatie

- Open op je laptop de opdrachtprompt en ga naar de C:\ schijf (cd C:\) en typ "adb forward tcp:50000 tcp:50000" (zonder de aanhalingstekens!)

- Open OpenCPN en ga naar [ Gereedschap / Opties / Verbindingen ] en voeg verbinding toe.

  - Netwerk

  - Adres 127.0.0.1

  - Datapoort 50000

- Open ShareGPS op je smartphone en ga naar Settings. Haal vinkje bij Bluetooth weg en vink USB aan. Kies bij Format hoe je de graden/minuten wilt hebben en activeer "Create NMEA"

- Vergeet niet op je smartphone de GPS aan te zetten.

- Verbindt je smartphone meteen USB met je laptop.

- Open OpenCPN en gebruik de juiste GPS verbinding.