|  | Onderdeel | Conditie | Opmerkingen |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dek en opbouw |  |  |
|  | Railing en sceptors Haarscheuren |  | Ja / nee waar: |
|  | Preekstoel en hekstoel Haarscheuren / stevigheid |  | Ja / nee Waar: |
|  | Puttingen ( roest etc) |  |  |
|  | Luiken en poorten (gecraqueleerd, raamrubbers) |  | Ja / nee Aantal: |
|  | Bekleding kuip en dek |  |  |
|  | Beslag ( merken) - Lieren - Blokken - Lopend want - overloop | G/V/M/S a) b) c) d) |  |
|  | Ankerlier werkend? Rvs ketting? |  | Ja / nee NVT Ja / nee Aantal meter |
|  | Bakskisten en Ankerluiken |  | 1 / 2 / 3 / 4 /5 |
|  | Kwaliteit verf en schilderwerk |  |  |
|  | Kwaliteit polyester - haarscheuren by reling / sceptors - Beschadigingen - Krassen - Glans - Mast /ankerluik - Hek en boeg Kwaliteit dek. (inwatering, verhoogd vochtgehalte? ) | G/ V / M /S |  |
|  | Mast verbindingen (stroom, rubber sok aan vervanging toe?) |  |  |
|  | Verstaging - Rolfokinstallatie loopt soepel - Rolfokinstallatie conditie - Onderdeks constructie bereikbaar - Zijstagen, zaling - Achterstag - Trimmechanisme achterstag. | G/ V/M/ S G/ V/M/ S | Ja / nee Oorzaak: G / V / M/ S Ja / nee / moeilijk / makkelijk RVS / Rod RVS / Rod |

Interieur

|  | Onderdeel | Conditie | Opmerkingen |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Afsluiters (corrosiesporen) bijlage 1 |  |  |
|  | Bilges - Droog - Werkende pomp - Lenspomp - Kwaliteit van bovenliggende vloer / luikdeksel | G/V/M/S | Ja / Nee Ja / Nee Ja / Nee Vochtig / weerplekken Ja / Nee |
|  | Kielbouten Aantal afstand in lengte en breedte Kwaliteit / materiaal / roest ? |  |  |
|  | Kwaliteit interieur Hout - bekleding - plafond Salon SB hut Bb hut Voorhut |  |  |
|  | Natte cel WC constuctie | G/V/M/S |  |
|  | Watertanks vuilwatertank en pompen -constuctie en plaats |  |  |
|  | Dek – romp verbindingen | G/V/M/S |  |
|  | Mastfundatie |  |  |
|  | Accu’s -aantal kwh en aantal -aantal jaar oud -plaats en toegankelijkheid |  |  |
|  | Verwarming -type -werkzaam -aantal uitgangen |  |  |
|  | Elektriciteit -Paneel aanwezig met stoppen -kwaliteit bedrading |  |  |
|  | Apperatuur Plotter Merk Radar Merk Autopilot Merk Navtex Merk Onderdeel | Conditie | Werkt ja / nee Opmerkingen |
|  | Marifoon Merk Log Merk Diepte Merk GPS Merk Repeater Merk Radio Merk Kompas Merk | G/V/M/S | Ja / nee Buiten ook? Werkt ja / nee Werkt ja / nee Werkt ja / nee Werkt ja / nee Buitenbox ja / nee |
|  | Gasinstallatie -Aantal flessen -opslag met afvoer? -gasslang -gasdetector -thermische beveiliging |  | 1 / 2 / 3 Ja / nee Ja / nee Plaats: Ja / nee |
|  | Pompen -warm water -druk -handpomp, zeewaterpomp |  | Ja / nee Ja / nee Ja / nee |
|  | Lekkage bij ramen / luiken / mast |  |  |
|  | Kwaliteit vloer Opnieuw lakken Vervanging nodig Zeewaardig afsluitbare vloerdelen |  | Ja / nee Ja / nee Ja / nee |
|  | Banken -zitcomfort -aantal personen -Stoffering , Materiaal, weersporen |  | Goed/ voldoende/matig / slecht 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 |
|  | Verlichting en elektriciteit Aantal spots in salon 220 netwerk walstroom 12 volt contacten |  | Ja / nee Ja / nee Ja / nee |
|  | Kasten (aantal, hang of leg) Salon Sb Bb Punt Overig |  |  |

Motor

|  | Merk Type aantal pk Urenstand Toerenteller Onderhoudsregistratie Reserve materialen ( olie / brandstof / impellor/ v snaar ) |  | Aantal uur : Aanwezig ja / nee Aanwezig ja / nee Aanwezig ja / nee |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Brandstoftanks |  | Aantal liter Aftappunt ja / nee Inspectieluik ja / nee |
|  | Beveiliging Oliedruk alarm Temperatuur alarm Tank indicator Waterscheidingsfilter Wierfilter Hoofdschakelaar |  | Aanwezig ja / nee Aanwezig ja / nee Aanwezig ja / nee Aanwezig ja / nee Aanwezig ja / nee Aanwezig ja / nee |
|  | Koelsysteem |  |  |
|  | Schroefas | G/V/M/S | Speling ja / nee |
|  | Motor fundatie | G/V/M/S | Motorsteunen kwaliteit: |
|  | Koude start | G/V/M/S | Aantal keer: Kleur rook: zwart / blauw / wit |
|  | Kleur olie en hoeveelheid | G/V/M/S | Zwart / grijs / melkachtig |
|  | Warmtewisselaar |  |  |
|  | Stationair draaiend Aantal toeren | G/V/M/S |  |
|  | Geluid Trilling Met isolatie | G/V/M/S G/V/M/S | Motor trilt hinderlijk ja / nee |

Onderwaterschip:

|  | Roerwerking Speling op kabels / quadrant | G/V/M/S | Ja / nee |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aantal slagen vanuit rechtdoor naar SB Aantal slagen vanuit rechtdoor naar BB |  |  |
|  | Noodroer |  | Ja / nee |
|  | Speling op roerlagers |  | Veel / normaal / weinig |
|  | Hennegats koker Lekkage sporen Bereikbaar |  | Ja / nee Ja / nee |
|  | Osmose geconstateerd Roerblad Bb romp Sb romp |  | Ja / nee 20 / 50 / 1 / 2 euro grootte 20 / 50 / 1 / 2 euro grootte 20 / 50 / 1 / 2 euro grootte |
|  | Antifouling Laatste behandeling Type antifouling Preventieve osmose behandeling | G/V/M/S |  |
|  | Waterlijn en belettering Romp heeft zichtbare sporen van vorige stickers Verkleuringen Reparaties Krassen | G/V/M/S G/V/M/S | Ja / nee plaats: Ja / nee plaats: Ja / nee plaats Ja / nee plaats |

Algemene gegevens

|  | Merk en type Bouwjaar Gewicht Versie |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Lengte volgens opgaaf Lengte zelf gemeten Breedte volgens opgaaf Breedte zelf gemeten Diepgang |  |  |
|  | Doorvaarthoogte zonder antenne Doorvaarthoogte met antenne |  |  |
|  | Zeilen Grootzeil jaar: Fok jaar: Genua jaar: Stormfok jaar: Spinaker jaar Overige: Reef systeem: rol / bind / reeflijn Lazy jacks Lazy jack bag | G /V/ M/ S G /V/ M/ S G /V/ M/ S G /V/ M/ S G /V/ M/ S G /V/ M/ S | Ja / nee Ja / nee |
|  | Buiskap Kuiptent Bimini Giekhuik Rolfokhoes Bootkussens | G /V/ M/ S G /V/ M/ S G /V/ M/ S G /V/ M/ S G /V/ M/ S G /V/ M/ S |  |