L’ETAI LARGABLE
Synthèse des échanges du forum
Merci à Gérard (Taranis) - Gonzague (Folly III) - Philippe (Ozons)
L'étai largable est une très bonne chose sur nos First. 
Le montage doit être très "pro" (dans le sens : confié à un professionnel)

Il est sûr que la cadène de pont doit traverser la baille à mouillage pour être reprise sur l'étrave.
La Solution classique : ridoir pélican + étai acier inox.

La ferrure sur le mat ne pose pas trop de problèmes, elle doit être 20cm sous celle du génois, avec le réa de drisse au dessus. 


Sur le pont, ça se complique un peu. 
On peut installer une cadène double (ridoir et amure) ou une simple; sous cette cadène, il y a un pontet. Il faut ensuite installer sur l'étrave un autre pontet avec une contre-plaque, en tenant bien compte du fait que l'étai doit travailler le plus axialement possible de la ferrure de tête jusqu'à l'étrave. Entre les 2 pontets, un ridoir permet le réglage qui empêche le pont de se soulever. 

La principale difficulté est l'alignement de la liaison étrave-pont dans l'axe de l'étai à défaut de quoi un faïençage risque d’apparaître au niveau du pont.
[image: image1.png]




[image: image2.jpg]



OZONS




TARANIS
[image: image3.jpg]



[image: image4.jpg]







TARANIS





TARANIS
Sur Folly III Gonzague a opté pour une solution textile.
Le ridoir, sous l'étrave est fixé au dernier boulon de la ferrure d'étrave, une plaque d'inox de 3mm est fixée sous la cadène de pont.
 
L'étai est en spectra de 10 mm, le bout  en vectran, est repris sur le winch de roof. 

L'étai textile pour 330 euros HT (épissures faites main), les poulies pour 69 euros (Poulies 57 carbo de Harken), bout cousin vectran 40 euros, cadène de mât facturée 25 euros. Pose pour 350 euros. Pour la cadène de pont et ridoir: prix catalogue AD. (Année 2007)


[image: image5.jpg]




[image: image6.jpg]



[image: image7.jpg]







Etai largable 
L'étai largable m'a paru tout de suite indispensable. Dés 25 N de vent au près, je roule le gènois pour le remplacer par un foc de route, ou foc 2 (17 m2 sur Boisbarbu).

Conséquences: que du positif:

· Voile plus petite et plus plate, d'ou un meilleur cap au près 

· Le bateau gite moins et navigue plus vite 

· Le génois ne se déforme pas et est préservé 

Ou installer un étai largable ? la première solution: 

1. Utiliser la cadène de pont qui est utilisée pour le hale bas de tangon. Mais à condition de s'assurer que cette cadène est solidement fixée à la cloison cabine/baille à mouillage. En standard, je ne suis pas sur que cette cadène soit fixée assez solidement. Il faut une cadène double: une pour l'étai, l'autre pour le point d'amure de foc. J'ai entendu dire que Philippe Harlé avait assuré que cette cloison pouvait supporter les efforts d'un étai largable. Il n'est malheureusement plus là pour nous le confirmer. 

La solution adoptée sur Boisbarbu 

Poser une cadène double derrière l'étai d'enrouleur de génois. Quand j'ai acheté le bateau, cette cadène existait mais était retenue par un tirant qui n'était pas dans l'alignement de l'étai. J'ai donc modifié en assurant la cadène avec un tirant (tige filetée ou autre) au travers de l'étrave. Après 30000 nautiques de navigation, jamais aucun signe de faiblesse de ce côté là. J'ai préparé l'étai largable moi même avec des embouts manuels (Norseman ou autre).

L'étai largable est à environ 30 cm derrière l'étai du génois. Quand il n'est pas installé, l'étai largable et son ridoir est frappé sur une cadène 20cm devant le mat. Pour mettre l'étai à poste, je le frappe sur une estrope qui reste à demeure sur la cadène double. Il n'y a plus qu'à tendre l'étai avec le ridoir à volant. Attention, il faut pendant cet exercice de tension, empêcher le bas du ridoir de tourner afin de ne pas détorroner la rallonge. 

Le point d'amure du foc de route se manille sur la cadène. Sur Boisbarbu, j'ai choisi de le maniller sur une autre estrope. Cela permet de porter le foc plus haut pour dégager le pont et moins user le foc dans le balcon avant.

En tete de mat, une ferrure d'étai fixée par rivets à l'intérieur du mat, et une chape.

[image: image9.jpg]




 INCLUDEPICTURE "http://boisbarbu.free.fr/EqtTech/images/etailarg1.jpg" \* MERGEFORMATINET [image: image10.jpg]




 INCLUDEPICTURE "http://boisbarbu.free.fr/EqtTech/images/etailarg3.jpg" \* MERGEFORMATINET [image: image11.jpg]




 INCLUDEPICTURE "http://boisbarbu.free.fr/EqtTech/images/etailarg4.jpg" \* MERGEFORMATINET [image: image12.jpg]




 INCLUDEPICTURE "http://boisbarbu.free.fr/EqtTech/images/etailarg7.jpg" \* MERGEFORMATINET [image: image13.jpg]




 INCLUDEPICTURE "http://boisbarbu.free.fr/EqtTech/images/etailarg2.jpg" \* MERGEFORMATINET [image: image14.jpg]




 INCLUDEPICTURE "http://boisbarbu.free.fr/EqtTech/images/etailarg5.jpg" \* MERGEFORMATINET [image: image15.jpg]



 

 

 






