1
1

HET KOPEN VAN NIEUWE ZEILEN

Voorheen was de enige vraag die u zichzelf moest stellen bij het kopen van nieuwe zeilen: “Ga ik toeren, of ga ik (ook) wedstrijdzeilen?” In het eerste geval zou u dan toe kunnen met een goedkope Dacron
 en in het tweede geval kon u niet om peperdure laminaten
 met de meest exotische vezels heen. Laminaten die één ding gemeen hadden, namelijk dat ze binnen de kortst mogelijk keren uit elkaar vielen. 

U zou deze vraag vandaag opnieuw kunnen stellen, maar wel een ander antwoord krijgen.

De levensduur van toerlaminaten van de kwaliteitsmerken Dimension-Polyant en Contender (van de Chinese alternatieven van China Sailfactory, zoals in Nederland op de markt gebracht door o.a. Gaastra heb ik mij nog geen mening kunnen vormen) komt nagenoeg overeen met die van Dacron. Met op dit moment als enig verschil dat Dacron - ook als het zeil al lang niet meer zeilt omdat het totaal vervormd is -  het nog wel min of meer heel blijft, waar het Laminaat op dat moment wat duidelijker (eerlijker) laat zien dat ze vernieuwd wil worden. De prijsverschillen vallen door productie van de zeilen in lage lonen landen, waar de meeste verstandige zeilmakers toe over zijn gegaan, ook goeddeels weg. Laminaten zijn zo geconstrueerd dat het doek in de lengterichting van de rol belast moet worden (met uitzondering Flex en Maxx, hierover later meer). Het doek wordt in taartpunten versneden en die punten worden vanuit de hoeken aan elkaar genaaid tot een wat we dan noemen tri-radiaal zeil. Dat is duidelijk meer werk (en het geeft ook wat meer afval) dan bij de meer traditionele constructie met de banen loodrecht op het achterlijk; vaak aangeduid als cross cut. Dat laatste is voor Dacron door zijn constructie met rechte inslagdraden de meest aangewezen methode is om een zeil te maken (ook hier weer de uitzondering: Crimpless Warp van Challenge). Dit meerwerk aan   tri radiale zeilen drukt bij productie in lage lonen landen veel minder zwaar op de eindprijs. Wat vnl. over blijft is dus de prijsverschil van het hoogwaardiger materiaal.  

Tussendoor even samenvattend: wat is er veranderd? De toerlaminaten van de juiste merken zijn inmiddels zó goed en zo duurzaam dat ze voor de toerzeiler een zeer goed alternatief zijn en om de prijs hoeft u het niet meer te laten. 

Dacron is jarenlang nauwelijks verder doorontwikkeld. Voor boten tot zo’n 30 à 35 voet, waar de zeilen gauw wat overgeproporioneerd zijn omdat ze anders in het gebruik wat te kwetsbaar worden, is dit nog niet echt een probleem; je neemt mogelijk nog een beetje zwaarder doek en kiest voor een harder gefinishte
 kwaliteit. Voor grotere boten is dit niet mogelijk: bij een nog zwaarder doek worden de gebruikte draden voor het weven navenant dikker, komen ze losser ten opzichte van elkaar te liggen en zijn ze moeilijker te stabiliseren. Hard finishen is bij zwaardere zeilen sowieso geen optie omdat het daarmee een onhandelbaar plaatmateriaal zou worden. Bij deze maat boten presteren laminaten veel beter. 

Natuurlijk is prestatie, als u toerzeiler bent niet het eerste waaraan u denkt. Het gaat hier ook niet zozeer om snelheid, maar meer of u wil dat uw boot in iedere vlaag op één oor gaat liggen, u veel tegenroer moet geven of zelfs uit het roer loopt of lekker aanspringt wardoor de schijnbare wind weer even hoog inkomt en u zonder overmatige correctie

De boot ligt scheef, u trekt zich suf aan het roer en ondanks dat loopt ‘ie regelmatig uit het roer. 

Uw rompsnelheid haalt u eigenlijk nooit en als het harder gaat waaien dan 4 Bft., gaat u aandewind alleen maar langzamer.

Nog een voorlopige conclusie: het is niet zozeer het gebruik dat de keuze van het materiaal dicteert maar de grootte van het schip.

Omdat Laminaten in de lengte richting verwerkt moeten worden en zodoende dus tot tri-radiale zeilen leiden, geeft dat wel een beperking. Bij genua’s lopen de banen mooi vanuit de hoeken en ook als we ze een stukje inrollen zijn de krachten op de (nieuwe) hals zo klein en is de top voldoende verstevigd om die krachten goed te verwerken. Met het grootzeil is dat anders: In ongereefde toestand is de situatie hetzelfde als bij de genua; de banen lopen vanuit hals-, schoot- en tophoek. Gereefd wordt daar dwars aan getrokken en daar is het doek eigenlijk niet opgemaakt. Met extra forse hoekverstevigingen is dat echter goed op te vangen. Om die reden zou je voor grootzeilen, ook voor wat grotere schepen, Dacron kunnen gebruiken. Vooral ook omdat we bij grootzeilen het model met doorlopende latten
 wat extra kunnen ondersteunen.

Dus: Voor voorzeilen moet je bij boten van 30-35 voet toch ook al eens naar Laminaten beginnen te kijken. Voor grootzeilen kan Dacron ook voor wat grotere schepen nog overwogen worden, mits het zeil wordt uitgerust met doorlopende latten. 
En dan nog even de nuance, of de verwarring - net hoe u wilt. Dacron is nog steeds het meest gebruikte materiaal, van jeugdboot Optimist tot Tall Ship. Het is door de grote volumes waarin het gemaakt wordt, vooral in de ronduit slechte kwaliteiten - aangeduid als Touring, Super Cruise, Sea Breeze of merkeloos Aziatisch - vaak flink goedkoper, maar onbruikbaar als zeildoek. In Nederland wordt het eigenlijk alleen nog aangeboden door internet zeilmakers. En dat is goed, want daardoor komt er weer onderscheid. Want naast deze vechtmarkt - waar het er om lijkt te gaan wie het eerst door de bodem zakt - lijkt een nieuwe markt van Dacrons geweven uit speciaal voor zeildoek gesponnen garens als Fibercon van Contender en fibre 104 en 1W70 van Challenge te ontstaan. Dus op het moment dat je het denkt te weten, veranderen de feiten. Maar als je geen zin hebt om je te laten verwarren, realiseer je dan dat eerder genoemd Optimisten zeil van Dacron gemaakt wordt omdat het van de klassenvoorschriften niet anders mag en dat die Dacron - om stabiel genoeg te worden - zo hard gefinisht wordt dat ‘ie breekt en wat dat Tall Ship betreft - zeker als het Square Rigger is - toch niet hoogaandewind kan varen.

Maar kan het niet ingewikkelder? Ja dat kan; er is meer. En is dat dan wel alleen voor wedstrijdzeilen? Ja, ook, maar niet alleen.

We hadden het tot hier aan toe over doek waar de draden loodrecht op elkaar liggen. Bij een weefsel zoals Dacron kan dat moeilijk anders; dat brengt het weefproces met zich mee. Bij Laminaat werd dat dus ook maar gedaan met hooguit een diagonaal netje eroverheen. Sinds een aantal jaren is daar een mogelijkheid bijgekomen: Laminaten waarbij de draden in diverse hoeken tussen het mylar geplakt worden. Om praktische redenen is hierbij gekozen om de dwarse draden onder een hoek in het doek te leggen. Als dit doek in horizontale banen gebruikt wordt, loopt een aantal van de draden behoorlijk goed in de richting van de krachtlijnen. Ook bij de reven zitten een aantal draden goed. Dit materiaal onder de naam Flex van Dimension Polyant of Maxx van Contender is speciaal ontwikkeld voor de zeilmaker die nog zelf in hoge lonen landen produceert en voor wie het verdelen van het doek in kleine puntjes om die vervolgens weer met coupe aan elkaar te zetten, een te kostbare taak wordt. Hij kan van dit materiaal op redelijk eenvoudige wijze - als een Dacron zeil met grote horizontale banen - een zeil maken. In Nederland is het vooral Hagoort Sails die hiermee zijn positie op de markt goed heeft weten te handhaven. Grappig genoeg zijn het ook de Chinezen - hier geëintroduceerd door de Vries Sails met Momentum, later overgenomen door Gaastra onder dezelfde merknaam en nu onder hun eigen Gaastra label - die een imitatie van dit doek onder de klinkende- en de lading goed dekkende naam multi axis laminate op de markt hebben gebracht. Voor productie in lage lonen landen was dit materiaal nou net niet bedoeld, daarvoor is een tri-radiaal zeil waar bij een goed ontwerp de draden echt in richting van de krachtlijnen liggen vaak de betere keuze.

Laminaten met draden onder verschillende hoeken zijn geschikt voor goedkope productie in hoge lonen landen. Het materiaal is relatief duur. De draden liggen vaak heel aardig in de goed richting waardoor het zeil enige tijd goed zijn vorm behoudt.

DE GROTE SPRONG VOORWAARTS

Echte stappen in de goede richting zijn er gemaakt met individueel vervaardigde laminaten. 

U moet zich daarbij voorstellen dat uw zeil eerst wordt gemeten; dus op uw boot wordt het optimale oppervlak bepaald, dat dan het drie-dimensionale ontwerp wordt gemaakt (afgestemd op de eigenschappen van uw boot), om pas daarna het “doek” te ontwerpen. Waarbij het woord doek in dit geval wel heel ruim geïntepreteerd moet worden, omdat het hier niets meer te maken heeft met doek zoals dat normaal van een rol afkomt. Het doek bestaat hier uit een folie die in het gunstigste geval al in model gemaakt is. Bij Hyde Sails en North is dit het geval, bij de zeilmakers die gebruik maken van D4, het Custom load path laminate van Dimension Polyant, wordt de coupe: de bolling, achteraf in het zeil gezet. Op die folie worden de hoogwaardige vezels - die de krachten die op het zeil worden uitgeoefend moeten opvangen - gelegd. Daartoe wordt op het ontwerp - rekening houdend met de eigenschappen van de boot en het gebruik ervan - een krachten-analyse losgelaten, waarna de vezels op de theoretische krachtlijnen kunnen worden gelegd. Hierover heen komt een netwerk te liggen van lichtere, enigszins rekkende vezels, om verbinding tussen de vezels te maken en ook eventuele afwijkende krachten op te kunnen opvangen en door te geven aan de hoofdstructuur. Deze constructie wordt vervolgens afgedekt met weer een folie. De verbinding van het geheel maakt tot nu toe het verschil en dan vooral in levensduur. Luchtinsluitingen moeten voorkomen worden en de gebruikte lijm mag niet uitharden omdat het zeil dan zou breken. De levensduur kan verder verlengd worden door aan twee kanten een dun laagje polyesterweefsel te plakken, dat de folie goed beschermt. De hele constructie wordt hier wel wat zwaarder door, maar de levensduur wordt er behoorlijk door verlengd. En dat terwijl het uiterst lichte gewicht - er liggen praktisch alleen maar vezels in de goede richting, de rest is nagenoeg weg gelaten als zijnde overbodig - juist een argument was om te kiezen voor krachtlijnvolgend laminaat.

Wat die levensduur betreft, zijn we begonnen met een onderscheid te maken tussen een levensduur van het zeil als zeil; dus hoe lang je het een zeil kan blijven noemen omdat het zijn oorspronkelijke model behoudt en als zeil nog goed functioneert, of de levensduur van de lappen die we hijsen, tot die uiteindelijk helemaal uit elkaar vallen. Dacron valt in bovengenoemd rijtje over het algemeen het laatst uit elkaar, de standaard laminaten en krachtlijnvolgendlaminaat mogelijk wat eerder. Qua vormvastheid gaat het krachtlijn volgend laminaat het langst mee, gevolgd door de laminaten van de rol. Dacron verliest het allersnelst zijn vorm. In die zin kunnen we zeggen dat het traditionele Dacron de kortste levensduur heeft.

Conclusie: Dacron doet er het langst over om volledig uit elkaar te vallen.Ook als het zeil al lang niet meer geschikt is om mee te zeilen, blijft het nog min of meer heel, of kan het opgelapt worden. Wat vormvastheid betreft is de score helemaal andersom. Dacron raakt het eerst uit model en is doordoor na korte tijd niet meer geschikt om aandewind mee te zeilen. Standaard Laminaten en krachtlijn volgend laminaat behouden veel langer hun model waarbij de laatste dat doet tot op het eind van zijn leven.

Maar nog belangrijker is de voor uw boot en uw gebruik daarvan, juiste zeilen te kiezen. Dus niet alleen het juiste materiaal maar ook de juiste afmetingen, om met zo groot mogelijk plezier te kunnen varen. Koop daarom zeilen bij een zeilmaker, Een zeil moet je niet zelf willen meten, een verkeerd ingeschatte voorstagdoorhang of mastbuiging kan het beste ontwerp om zeep helpen

Er doemen incidenteel ook op de Nederlandse markt een aantal internet zeilen aanbieders op, die hun vaak onder erbarmelijke arbeidsomstandigheden gefabriceerde zeilen, zonder goed advies, zonder de verantwoordelijkheid voor de juiste maatvorming voor een nauwelijks lagere prijs aanbieden. Vaak een feest voor de plaatselijke zeilmaker die ze mag aanpassen, maar niet de kortste weg naar groter zeilplezier. 

Het kopen van nieuwe zeilen is een feest dat je maar een paar keer in leven mee maakt, ik wens u veel plezier bij uw keuze,

Bert Koeman,

25 jaar zeilmaker.

� een geweven doek van polyester garen


� een uit verschillende lagen opgebouwd materiaal, bijv. tussen twee lagen mylar gevatte vezels onderling verbonden door netwerkje of scrim


� het proces waarbij het doek na het weven gestabiliseerd wordt


� doorlopende latten maken - door de lattenkarren die daarbij voor grotere zeilen nodig zijn -  het zeil weer zoveel duurder, dat Laminaat met alleen een doorlopende toplat op een gewone leuver meestal een beter aleternatief is.






